GXDownloader_boot_V1.021.exe

Утилита предназначена для восстановления ПО в ресиверах Sat-Integral с процессорами GX6605/GX6605C/GX6605S.

Процедура восстановления:

- Соедините ПК с приемником нуль-модемным кабелем. (Для устройств в компактных корпусах нужен переходник!)

2. Откройте GXDownloader_boot_V1.021.exe,

- Chip Type – выбрать other;

- Boot File – выбрать файл, соответствующий вашей модели ресивера: gx6605_S1225HD.boot, gx6605c_S12X7HD.boot, gx6605s_S12X8HD.boot;

- Serial Port – выбрать используемый COM порт；

- Mode – выбрать serialdown；

- Section – выбрать All;

- File – выбрать файл для обновления, соответствующий вашей модели ресивера: “gx6605_S-1225HD.BIN” – S-1225 HD ABLE; “gx6605c_S1227HD_S1237HD_S1247HD.BIN” – S-1227HD HEAVY METAL, S-1237 HD ABLE, S-1247 HD RACING;

- “gx6605s_S12X8HD.BIN” – S-1218 HD ABLE, S-1228 HD HEAVY METAL, S-1248 HD HEAVY METAL, S-1258 HD RACING, S-1268 HD HEAVY METAL, S-1311 HD COMBO;

3. Нажмите "Start" для инициализации восстановления.

4. Включите приемник, процесс восстановления запустится автоматически.

5. После завершения восстановления (в окне строчка «Complete»), отключите и перезагрузите приемник.

6. После успешного восстановления, обязательно прошить последнюю версию ПО соответствующую модели ресивера, но не ниже v3.05!!!

P.S. В случае ошибки серийного номера (No SN Burn) – нажимаем кнопку USB – делаем пункт 6!